Příloha - Minimální technické parametry - část 1 (technická specifikace zadavatele)

Vozidlo č. 1

Předmětem dodávky je nový stroj.

Požadované technické parametry nákladního vozidla kategorie N1 pro 2 osoby s alternativním pohonem:

| Homologace | N1 (do 3,5 t, řidičské oprávnění B) |
| --- | --- |
| Výkon motoru | min. 10 kW |
| Kroutící moment elektromotoru | min. 76 Nm |
| Maximální rychlost | min. 60 km/h |
| Kapacita baterie | min. 19 kWh - Lithiové |
| Nabíjení |  |
|  | nabíječka součástí vozidla |
|  | nabíjení z běžné zásuvky 230 V, 16 A |
| Dojezd na jedno nabití | min. 120 km |
| Brzdy |  |
|  | nezávislé |
|  | dvouokruhové s ruční brzdou |
|  | rekuperace brzdění |
| Kabina |  |
|  | uzamykatelná, bezpečnostní, prosklená |
|  | sedadla 2x – pro 2 osoby |
|  | sedadla vybavená tříbodovým bezpečnostním pásem |
|  | přední sklo vyhřívané |
| Tuhá náprava s diferenciálem | součástí dodávky |
| Poloměr otáčení | max. 5 m |
| Výška vozidla | max. 2 m |
| Šířka vozidla - bez zrcátek | max. 1,4 m |
| Délka vozidla | max. 4,0 m |
| Nezávislé topení | diesel |
| Posilovač řízení | součástí dodávky |
| Průměr ráfku | min. R13 |
|  | rezervní kolo součástí dodávky |
| Zimní pneumatiky s náhradními disky | součástí dodávky |
| Korba |  |
|  | hydraulicky sklopná s bočnicemi |
|  | délka – min. 2,3 m |
|  | klecová nástavba |
|  | nosnost – min. 1000 kg |
| Osvětlení |  |
|  | denní LED svícení |
| Nosnost rámu | min. 1400 kg |
| Tažné zařízení s koulí | součástí dodávky |
| Signalizace couvání | světelný alarm a zvukový signál |
| Signalizační zvonek upozorňující na jízdu vpřed | součástí dodávky |
| Výstražné osvětlení | homologovaný maják barvy oranžové – 2 ks |
|  | LED přídavné světlo práce na silnici |
| Ostatní | vybavení stroje osvětlením a dalšími prvky, nutnými k provozování stroje na pozemních komunikacích |

Součástí dodávky:

Technický průkaz, popř. COC list, technický průkaz zvláštního motorového vozidla nebo technické osvědčení opravňující objednatele k provozování stroje na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Garanční prohlídky stroje v místě sídla zákazníka nebo na jiném místě ve Svitavách v době záruky jsou v ceně stroje – včetně ceny materiálu, práce a dopravy.

Součástí dodávky dále je:

- zaškolení obsluhy v místě sídla objednatele v rozsahu min. 3 hodin, předání certifikátu o zaškolení s osnovou školení.

Další požadavky zadavatele:

- možnost pozáručního servisu a dostupnost servisu (včetně náhradních dílů) po dobu 5 let od případného ukončení výroby,

- specializovaný servis s dobou nástupu na opravu v záruční i pozáruční době maximálně 48 hodin od nahlášení závad.